Generelt

Arbejdet defineres som anskaffelse, levering og montage af alpha fugt og radonspærre og tilbehør som beskrevet i arbejdsbeskrivelse og anvist på tegninger.

Opgavens omfang

- Omfatter bygningsdel:

- Omfatter desuden bygningsdel:

Placering og lokalisering

Der henvises til følgende tegninger og arbejdsbeskrivelse:

- <X>

- <X>

Afgrænsning

Anskaffelse, levering og montage af alpha fugt- og radonspærresystem samt tilslutning til konstruktion og bygningsdele. Udført med systemprodukter for at tilsikre den nødvendige tæthed i samlinger, fuger og gennembrydninger. De gældende montageanvisninger for fugt- og radonspærresystemet skal følges.

Funktionskrav

Fugt- og radonspærrens funktion er, at sikre konstruktionen imod indtrængning af radioaktiv radon gas fra undergrunden. Desuden skal/kan den udgøre dele af konstruktionens tæthedsplan.

Bygningsreglementet angiver i BR18 krav til et maksimalt radonindhold i indeluften på 100 Bq/m3 for nybyggeri, hvor personer opholder sig. Dette krav, som har været gældende siden 2010, skal være opretholdt i hele bygningens levetid.

Foretages der måling af radon, bør målingen ske over mindst to måneder i fyringssæsonen og målingen bør resultere i en beregnet gennemsnitlig radonkoncentration over et helt år – en estimeret årsmiddelværdi for bygningen.

Der henvises i øvrigt til SBI-anvisning 270 ”Måling af radon i bygninger”, hvor måle- og beregningsmetode for den estimerede årsmiddelværdi er præciseret.

Obs! SBI/BUILD anbefaler for eksisterende byggeri, at der iværksættes enkle og billige forbedringer forbedringer, vis radonindholdet er mellem 100 og 200 Bq/m3, og at der iværksættes mere effektive forbedringer, når radonindholdet overstiger 200 Bq/m3.

Kvalitetssikring og garanti

Der skal udføres kvalitetssikring jf. aftalte kvalitetssikringssystem. Skal dække; kontrol af varer ved modtagelse, kontrol af materialets kvalitet for fejl og mangler, kontrol af korrekt udførelse jf. montage anvisning.

Der ydes 10 års produktgaranti.

Produkter

Fugt og radonspærre + tilbehør

Type alpha Fugt- og Radonspærre 270my (DB-nr.: 1806101/1833641)

Kvalitet                               COEX Polyethylen / 100% virgin

Rullestørrelse	2 meter x 40 meter(plano)/ 0,7 meter x 60 meter

Tape

alpha Radon Tape / 80mm x 30m (DB-nr.:1853352)

Anvendes til alle typer samlinger membran + membran/ membran til tilstødende bygningsdel (se montageanvisning).

Klæber

alpha PA Radon klæber 310ml (DB-nr.:1871346)

til alle typer samlinger membran + membran/ membran til tilstødende bygningsdel (se montageanvisning).

Det anbefales at primer ved sugende underlag.

Øvrigt tilbehør

alpha Radon Tætningsmasse 2,5 liter (DB-nr.:1874525)

bruges til at tætne omkring rør og ved svært tilgængelige steder såsom tætning omkring gulvvarmeslanger i teknik rum, tætning af ledningsgennemføringer og ventilationsrør i skakte.

alpha Støbeform Foam 15 x 10mm (DB-nr.:1741613) anvendes til alpha radon tætningsmasse til lufttætte samlinger omkring rør og andre svært tilgængelige steder.

alpha primer 1 liter (DB-nr. 1825568)

Anvendes til at optimere klæbning til stærkt sugende overflader.

alpha PL-manchet Ø50-90mm hul Ø38 (DB-nr. 1828888)

alpha manchet 100 Ø100-120mm hul Ø70 (DB-nr. 1837452)

alpha manchet 150 Ø125-170mm hul Ø100 (DB-nr. 1837453)

Anvendes til tætning om rørgennemføringer der gennembryder membranen

Diverse manchetter forefindes i flere forskellige typer og størrelser.

Håndtering

Alle produkter skal opbevares jf. forskrifter på datablade. Ligeledes skal de transporteres således at de ikke beskadiges. Vær meget opmærksom under udrulning af alpha Fugt- og Radonspærren, så den ikke beskadiges eller gennembrydes af skarpe genstande.

Montageanvisning

Der henvises til den gældende montageanvisning som er tilgængelig på Betapack.dk

Væsentlige punkter ved montagen er:

- Montage anbefales at foregå frostfrit og overflader der skal klæbes på, skal være tørre, frostfrie og rengjorte for støv, fedt, og lign.

- Fastgørelse af alpha Fugt- og Radonspærren må kun ske til konstruktioner der er fastgjort og afstivet på en måde der gør at der ikke overføres bevægelser i konstruktionen til eventuelle samlinger mellem Fugt- og Radonspærren og bygningsdele. Tape, fuger og samlinger i membranen må ikke udsættes for mekaniske belastninger.

- Samlinger mellem membran/membran skal overlappe med minimum 20 cm (se montage anvisning).

- Samlinger tapes med minimum 30 mm på hver membran og tapen skal trykkes efter med plastspartel for at sikre vedhæftning (se montageanvisning).

- Membranen skal ligges opstrammet og uden store folder/rynker.

Eksterne anvisninger

Der henvises til nedenstående, der sammen med projektmaterialet er gældende for udførelsen af montagen:

- Den på montagetidspunktet gældende montageanvisning.

- SBi/Build-anvisning 233: Radonsikring af nye bygninger

- SBi/Build-anvisning 247: Radonsikring af eksisterende bygninger

- SBi/Build-anvisning 270: Måling af radon i bygninger

- SBi/Build-anvisning 224: Fugt i bygninger

- SBi/Build-anvisning 267: Småhuse - klimaskærmen