Generelt

Arbejdet defineres som anskaffelse, levering og montage af dampspærre og tilbehør som beskrevet i arbejdsbeskrivelse og anvist på tegninger.

Opgavens omfang

- Omfatter bygningsdel:

- Omfatter desuden bygningsdel:

Placering og lokalisering

Der henvises til følgende tegninger og arbejdsbeskrivelse:

- <X>

- <X>

Afgrænsning

Anskaffelse, levering og montage af alpha vinyl gulvunderlag samt tilslutning til konstruktion og bygningsdele. Udført med tilbehørsprodukter for at tilsikre den nødvendige tæthed i samlinger, fuger og gennembrydninger. De gældende montageanvisninger for alpha vinyl gulvunderlag skal følges.

Funktionskrav

Denne type gulvunderlag til LVT-gulve har en ekstremt høj trykstyrke, giver bedre støtte til gulvets stabilitet og beskytter vinylgulvets clicklås. Den indbyggede fugtspærre beskytter gulvet mod opstigende fugt. Er egnet til anvendelse ved gulvvarme. Gulvunderlaget kan udligne små ujævnheder på underlaget, og sikre fornuftig trinlydsdæmpning og støjreduktion ved efterfølgende gang på det færdige svømmende vinyl gulv. Gulvunderlaget kan lægges på alle overflader inklusiv eksisterende fliser og trægulve.

Kvalitetssikring og garanti

Der skal udføres kvalitetssikring jf. aftalte kvalitetssikringssystem. Skal dække; kontrol af varer ved modtagelse, kontrol af materialets kvalitet for fejl og mangler, kontrol af korrekt udførelse jf. montage anvisning fra betapack.dk

Produkter

Gulvunderlag

Type		alpha vinyl gulvunderlag med fugtspærre (DB-nr:1873753)

Z-værdi		400 GPa s m2/kg (DB nr. 1873753)

Rullestørrelse	1,5 mm x 1 x 15 m

Tape

- alpha Alu tape 80 mm x 66 m DB nr.1889007

Håndtering

Alle produkter skal opbevares jf. foreskrifter på datablade. Ligeledes skal de transporteres således at de ikke beskadiges. Ved udrulning af gulvunderlaget, må den ikke beskadiges og må ikke udrulles på gulve, hvor den kan tage skade eller tiltrække støv. Alle produkter skal desuden akklimatiseres i det rum hvor de skal monteres i minimum 24 timer.

Montageanvisning

Der henvises til den gældende montageanvisning som er tilgængelig på Betapack.dk

Væsentlige punkter ved montagen er:

- Gulvunderlaget rengøres for støv inden gulvet lægges efter gulvproducentens anvisninger

- Underlaget rulles ud i parallelle baner og tilpasses i størrelse

- Afstand til væg: 10 mm

- Samlinger skal støde helt tæt op ad hinanden for at undgå ujævnheder og tab af isoleringsevne/lyddæmpning.

- Hen over alle samlinger tapes med 80 mm bred Alu tape for at sikre stabilitet

- Gulvbrædderne skal lægges på tværs af gulvunderlagets længderetning for at minimere ujævnheder.

Eksterne anvisninger

Der henvises til nedenstående, der sammen med projektmaterialet er gældende for udførelsen af montagen:

- Den på montagetidspunktet gældende montageanvisning.

- Træ information 64 - Behov for fugtspærre i gulve?  s. 37