Generelt

Arbejdet defineres som anskaffelse, levering og montage af dampspærre og tilbehør som beskrevet i arbejdsbeskrivelse og anvist på tegninger.

Opgavens omfang

- Omfatter bygningsdel:

- Omfatter desuden bygningsdel:

Placering og lokalisering

Der henvises til følgende tegninger og arbejdsbeskrivelse:

- <X>

- <X>

Afgrænsning

Anskaffelse, levering og montage af Alpha Neti dampspærresystem samt tilslutning til konstruktion og bygningsdele. Udført med systemprodukter for at tilsikre den nødvendige tæthed i samlinger, fuger og gennembrydninger. De gældende montageanvisninger for dampspærresystemet skal følges.

Funktionskrav

Dampspærrens funktion er at sikre konstruktionen imod indtrængning af fugtig luft fra boligrum. Desuden skal den udgøre konstruktionens tæthedsplan og skal opfylde nedenstående krav til tæthedsprøve/BlowerDoor test:

X,X l/s pr. m2, målt ved et tryk på 50 pascal.

Kvalitetssikring og garanti

Der skal udføres kvalitetssikring jf. aftalte kvalitetssikringssystem. Skal dække; kontrol af varer ved modtagelse, kontrol af materialets kvalitet for fejl og mangler, kontrol af korrekt udførelse jf. montage anvisning, samt slutkontrol af tæthed.

Garantiansøgning på 30 års systemgaranti udfyldes via Betapack.dk og tilsendes BetaPack. Kopi af indsendte formular arkiveres jf. kvalitetssikring.

Produkter

Dampspærrefolie

Type		Alpha Neti (DB-nr.: 1722564)

Z-værdi		105 – 111 GPa s m2/kg

Rullestørrelse		1,5 meter x 50 meter

Tape

alpha universal / 60mm x 25m (DB-nr: 1797880)

Anvendes til alle typer samlinger mellem membraner og ikke-sugende underlag.

alpha Gul tape Pro / 60mm x 25m (DB-nr: 1797880)

alpha Gul tape / 50mm x 25m (DB-nr: 1797880)

Anvendes til lange, lige strækninger da tapen er formstabil og ikke strækbar.

alpha Grøn tape Pro / 60mm x 25m (DB-nr: 1797880)

alpha Grøn tape / 50mm x 25m (DB-nr: 1797880)

Anvendes til detaljer da tapen er let formbar og fleksibel.

Klæber

alpha folieklæber 310ml (DB-nr. 1797881)

alpha folieklæber 600 ml (DB-nr. 1709189)

Anvendes ved kobling til sugende underlag.

Øvrigt tilbehør

alpha primer 1 liter (DB-nr. 1825568)

Anvendes til at optimere klæbning til stærkt sugende overflader.

alpha lysningsfolie (flere varianter)

Anvendes ved kobling mellem dampspærre og vinduesramme

alpha kabelmanchet Ø 5-10 hul Ø 2,5 (DB-nr. 1839625)

alpha elrørmanchet Ø11-25 hul Ø8 (DB-nr. 1839626)

Anvendes til tætning om kabler og elrør der gennembryder membranen.

alpha PL-manchet Ø50-90mm hul Ø38 (DB-nr. 1828888)

alpha manchet 100 Ø100-120mm hul Ø70 (DB-nr. 1837452)

alpha manchet 150 Ø125-170mm hul Ø100 (DB-nr. 1837453)

Anvendes til tætning om rørgennemføringer der gennembryder membranen.

Håndtering

Alle produkter skal opbevares jf. forskrifter på datablade. Ligeledes skal de transporteres således at de ikke beskadiges. Ved udrulning af dampspærren, må den ikke beskadiges og må ikke udrulles på gulve eller lign., hvor den kan tage skade eller tiltrække støv. Alle produkter skal desuden akklimatiseres i det rum hvor de skal monteres i minimum 24 timer.

Montageanvisning

Der henvises til den gældende montageanvisning som er tilgængelig på Betapack.dk

Væsentlige punkter ved montagen er:

- Montage skal foregå frostfrit og overflader der skal klæbes på, skal være tørre, frostfri og rengjorte for støv, fedt og lign.

- Fastgørelse af dampspærre må kun ske til konstruktioner der er fastgjort og afstivet på en måde der gør at der ikke overføres bevægelser i konstruktionen til eventuelle samlinger mellem dampspærre og bygningsdele. Tape, fuger og samlinger i membranen må ikke udsættes for mekaniske belastninger.

- Membranen vendes med den trykte side imod den opvarmede del af konstruktionen.

- Samlinger mellem membraner skal overlappe med minimum 10 cm.

- Samlinger tapes med minimum 20 mm på hver membran og tapen skal trykkes efter med plastspartel for at sikre vedhæftning.

- Fastgørelse til konstruktioner af træ udføres med hæfteklamme jf. montageanvisning.

- Membranen skal sidde opstrammet og uden folder/rynker.

Eksterne anvisninger

Der henvises til nedenstående, der sammen med projektmaterialet er gældende for udførelsen af montagen:

- Den på montagetidspunktet gældende montageanvisning.

- SBi/Build-anvisning 224: Fugt i bygninger

- SBi/Build-anvisning 267: Småhuse - klimaskærmen

- Byg-erfa blad (39) 08 06 30: Dampspærre, udførelse og detaljer mod opvarmede rum

- Byg-erfa blad (39) 07 10 29: Dampspærre i klimaskærmen, fugttransport og materialer

- Byg-erfa blad (39) 11 11 22: Dampspærresamlinger og tætningsmidler