Generelt

Arbejdet defineres som anskaffelse, levering og montage af dampspærre og tilbehør som beskrevet i arbejdsbeskrivelse og anvist på tegninger.

Opgavens omfang

- Omfatter bygningsdel:

- Omfatter desuden bygningsdel:

Placering og lokalisering

Der henvises til følgende tegninger og arbejdsbeskrivelse:

- <X>

- <X>

Afgrænsning

Anskaffelse, levering og montage af alpha Prima akustik 2,6mm gulvunderlag samt tilslutning til konstruktion og bygningsdele. Udført med tilbehørsprodukter for at tilsikre den nødvendige tæthed i samlinger, fuger og gennembrydninger. De gældende montageanvisninger for alpha Prima akustik gulvunderlag 2,6mm med og uden folie skal følges.

Funktionskrav

Denne type gulvunderlag kan udligne små ujævnheder på underlaget, og sikrer den bedste trinlydsdæmpning og støjreduktion ved rum med høj trafik på det færdige svømmende gulv.

alpha Prima akustik 2,6mm m. folie DB nr. 1852735 beskytter trægulvet mod opstigning af fugt fra betongulv.

Kvalitetssikring og garanti

Der skal udføres kvalitetssikring jf. aftalte kvalitetssikringssystem. Skal dække; kontrol af varer ved modtagelse, kontrol af materialets kvalitet for fejl og mangler, kontrol af korrekt udførelse jf. montage anvisning fra betapack.dk

Produkter

Gulvunderlag

Type		alpha Prima akustik 2,6mm (DB-nr.: 1852735 m/folie - 1852734 u/folie )

Z-værdi		480 GPa s m2/kg (DB nr. 1852735 m/folie)

Rullestørrelse	2,6 mm x 1 x 6 m

Tape

- alpha Alu tape 80 mm x 66 m DB nr.1889007

Håndtering

Alle produkter skal opbevares jf. foreskrifter på datablade. Ligeledes skal de transporteres således at de ikke beskadiges. Ved udrulning af gulvunderlaget, må den ikke beskadiges og må ikke udrulles på gulve, hvor den kan tage skade eller tiltrække støv. Alle produkter skal desuden akklimatiseres i det rum hvor de skal monteres i minimum 24 timer.

Montageanvisning

Der henvises til den gældende montageanvisning som er tilgængelig på Betapack.dk

Væsentlige punkter ved montagen er:

- Gulvunderlaget rengøres for støv inden gulvet lægges efter gulvproducentens anvisninger

- Underlaget rulles ud i parallelle baner og tilpasses i størrelse

- Afstand til væg: 10 mm

- Ved anvendelse af underlag med folie kan folien vende både op og ned. Fugtteknisk gør det ingen forskel. Ved at vende folien opad beskyttes denne bedre mod evt. penetrering fra ujævnheder i undergulvet

- Ved anvendelse af underlag med folie, skal tapen føres op ad væggen i kanterne og op over gulvets højde for at sikre at der ikke trænger fugt ind i enderne på gulvet. Dette skjules efterfølgende med en gulvliste

- Hen over alle samlinger tapes med 80 mm bred Alu-tape for at sikre stabilitet

Eksterne anvisninger

Der henvises til nedenstående, der sammen med projektmaterialet er gældende for udførelsen af montagen:

- Den på montagetidspunktet gældende montageanvisning.

- Træ information 64 - Behov for fugtspærre i gulve?  s. 37