Generelt

Arbejdet defineres som anskaffelse, levering og montage af dampspærre og tilbehør som beskrevet i arbejdsbeskrivelse og anvist på tegninger.

Opgavens omfang

- Omfatter bygningsdel:

- Omfatter desuden bygningsdel:

Placering og lokalisering

Der henvises til følgende tegninger og arbejdsbeskrivelse:

- <X>

- <X>

Afgrænsning

Anskaffelse, levering og montage af alpha Pro U/V vindspærre samt tilslutning til konstruktion og bygningsdele. Udført med systemprodukter for at tilsikre den nødvendige tæthed i samlinger, fuger og gennembrydninger. De gældende montageanvisninger for vindspærresystemet skal følges.

Funktionskrav

Alpha Pro U/V vindspærren er specialudviklet til facader med åbne beklædninger, hvor den permanent bliver udsat for en smule UV-påvirkning. Ved anvendelse i disse konstruktioner skal beklædningen være monteres senest 2 mdr. efter vindspærren er monteret. De åbne fuger må maks være 50 mm og maks udgøre 25% af overfladen.

Alpha Pro U/V vindspærre sikrer at konstruktionen kan ånde grundet den lave z-værdi og samtidig beskytter vindspærre konstruktionen imod indtrængning af den kolde vind og slagregn udefra.

For at en konstruktion kan fungere fugtteknisk korrekt, er det vigtigt at det vindtætte lag, maksimalt er 1/10 så diffusionslukket som det indvendige dampspærre.

Kvalitetssikring og garanti

Der skal udføres kvalitetssikring jf. aftalte kvalitetssikringssystem. Skal dække; kontrol af varer ved modtagelse, kontrol af materialets kvalitet for fejl og mangler, kontrol af korrekt udførelse jf. montage anvisning, samt slutkontrol af tæthed.

Garantiansøgning på 30 års systemgaranti udfyldes via Betapack.dk og tilsendes BetaPack. Kopi af indsendte formular arkiveres jf. kvalitetssikring.

Produkter

Vindspærre membran

Type		alpha Pro U/V vindspærre (DB-nr: 1886307)

Z-værdi		0,05 GPa s m2/kg

Rullestørrelse	1,5 x 50 m

Tape

Alpha pro UV tape 60 x25 m (DB-nr: 1892366)

Anvendes til alle typer samlinger mellem membraner og ikke-sugende underlag.

Klæber

alpha Tætningsklæber 600 ml (DB-nr. 1916681)

Anvendes ved kobling til sugende underlag.

Øvrigt tilbehør

alpha primer 1 liter (DB-nr. 1825568)

Anvendes til at optimere klæbning til stærkt sugende overflader.

alpha kabelmanchet Ø 5-10 hul Ø 2,5 (DB-nr. 1839625)

alpha elrørmanchet Ø11-25 hul Ø8 (DB-nr. 1839626)

Anvendes til tætning om kabler og elrør der gennembryder membranen.

alpha PL-manchet Ø50-90mm hul Ø38 (DB-nr. 1828888)

alpha manchet 100 Ø100-120mm hul Ø70 (DB-nr. 1837452)

alpha manchet 150 Ø125-170mm hul Ø100 (DB-nr. 1837453)

Anvendes til tætning om rørgennemføringer der gennembryder membranen.

Diverse manchetter forefindes i flere typer og størrelser.

Håndtering

Alle produkter skal opbevares jf. forskrifter på datablade. Ligeledes skal de transporteres således at de ikke beskadiges. Ved udrulning af vindspærre, må den ikke beskadiges og må ikke udrulles på gulve eller lign., hvor den kan tage skade eller tiltrække støv.

Montageanvisning

Der henvises til den gældende montageanvisning som er tilgængelig på Betapack.dk

Væsentlige punkter ved montagen er:

- Banerne kan både monteres vandret og lodret på den bærende konstruktion. I forhold til at vise vand væk under byggefasen, er den vandrette montage mest sikker.

- Maksimal C/C-afstand er 100cm.

- Der kan enten monteres med dobbeltklæbende tape eller med hæfteklammer.

- På stålkonstruktioner er dobbeltklæbende tape den eneste mulighed.

- Til montage på trækonstruktioner anvendes bredtråds hæfteklammer i bredden >10mm og benlængde >8 mm. Befæstelsen behøver kun at være beskyttet i overlappet.

- Membranen skal sidde opstrammet og uden folder/rynker.

- Hæfteklammeafstanden må max være mellem 10 og 15 cm.

- Banerne skal normalt overlappe med 10 cm. Under skærpede forhold anbefales et større overlap ca. 15 cm.

- Samlinger tapes med minimum 20 mm på hver membran og tapen skal trykkes efter med plastspartel for at sikre vedhæftning.

- Klemmelister påmonteres efterfølgende med søm/ skruer. Obs! Ved opsætning i blæsevejr kan det være en god ide, at få sat klemmeliste på efterfølgende, så membranen ikke kun fastholdes af klammer.

- Montage skal foregå frostfrit og overflader der skal klæbes på, skal være tørre, frostfri og rengjorte for støv, fedt og lign.

Eksterne anvisninger

Der henvises til nedenstående, der sammen med projektmaterialet er gældende for udførelsen af montagen:

Den på montagetidspunktet gældende montageanvisning.

- TRÆ fakta 13 Vindspærre i facade

- TRÆ Informationen Træ håndbog 76 – Efterisolering med fokus på enfamiliehuse

- SBI - anvisning 267 Småhuse – klimaskærmen

- Byg-Erfa blad bygningers tæthed – Vindspærre ved sokkel